Чек-лист по приёмке ремонта квартиры Для осмотра, фотофиксации и печати

| Адрес объекта ____________________________________________ | Дата осмотра ____________________________________________ | Заказчик ________________________________ | Подрядчик ____________________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Контакт ____________________________________________ | Квартира / секция ____________________________________________ | Осматривал ____________________________________________ | Итог □ без замечаний □ с замечаниями |

| Как пользоваться • □ — проверить / отметить замечание • В графе «Пометки» фиксируйте дефект коротко и по месту • Если замечание спорное, делайте фото общего вида и крупный план | Что взять с собой • фонарик • рулетка • уровень / лазер • правило 2 м • зарядка или индикатор • телефон |
| --- | --- |

# Отделка

| ✓ | Что проверить | Норма / признак | Пометки |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | Стены: плоскость и волны | Поверхность визуально ровная, без заметных волн и провалов | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Стены: трещины, раковины, следы шлифовки | Нет трещин, раковин, грубых следов подготовки | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Стены: пятна, непрокрасы, различие оттенков | Покрытие равномерное, без пятен и явных переходов цвета | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Стены: углы и примыкания | Углы и примыкания к откосам, потолку и плинтусам аккуратные | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Пол: перепады и локальные неровности | Нет заметных перепадов, волн и локальных провалов | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Пол: скрипы, прогибы, гуляние покрытия | Покрытие не скрипит, не прогибается и не гуляет | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Пол: стыки, подрезка, пороги, плинтусы | Стыки не расходятся, подрезка и примыкания выполнены аккуратно | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Потолок: пятна, трещины, волны | Нет пятен, трещин, провисаний и заметных волн | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Потолок: светильники, закладные, примыкания | Светильники стоят ровно, примыкания аккуратные | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Плитка: швы, раскладка, подрезка | Швы ровные, ряды не плывут, подрезка аккуратная | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Плитка: сколы, пустоты, качание | Сколов нет, плитка не качается, пустого звука нет | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Плитка: затирка и герметизация | Затирка ровная, мокрые зоны герметизированы аккуратно | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Двери и коробки: ход полотна, зазоры | Полотно не цепляет, зазоры ровные | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Ручки, замки, наличники, откосы, подоконники | Люфтов и повреждений нет, отделка узлов аккуратная | ______________________________________________________________________________________________________ |

Примечание: Если поверхность выглядит ровной только при общем свете, проверьте её ещё и боковым светом фонарика.

# Электрика

| ✓ | Что проверить | Норма / признак | Пометки |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | Щиток: маркировка групп | Автоматы подписаны понятно | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Щиток: логика групп и соответствие помещениям | Группы читаются без угадывания | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Розетки: наличие питания | Все точки работают | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Розетки: люфт и фиксация | Механизмы не шатаются и не уходят в стену | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Розетки: искрение и нагрев | Искрения и нагрева при обычной проверке нет | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Выключатели: логика включения | Выключатели не перепутаны по помещениям и зонам | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Выключатели: ровность и фиксация | Стоят ровно, работают без люфта | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Освещение: светильники и проходные схемы | Свет работает по всем точкам, логика схем понятна | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Выводы под технику | Выводы соответствуют фактической расстановке техники | ______________________________________________________________________________________________________ |

# Вентиляция

| ✓ | Что проверить | Норма / признак | Пометки |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | Тяга на кухне | Есть устойчивая тяга без обратного потока | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Тяга в санузле | Есть устойчивая тяга без застоя воздуха | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Проверка при открытом окне | Тяга не пропадает и ведет себя ожидаемо | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Проверка при закрытом окне | Нет резкого провала тяги в обычном режиме | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Обратный поток воздуха | Воздух не идет из решетки обратно в помещение | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Запахи, сырость, запотевание | Нет стойких запахов, влажных углов и запотевания | ______________________________________________________________________________________________________ |

Примечание: Лист бумаги у решётки - только первичная проверка. Если тяга нестабильна, отметьте это отдельно.

# Сантехника

| ✓ | Что проверить | Норма / признак | Пометки |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | Водоснабжение: соединения и сухость узлов | Соединения сухие, течей нет | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Водоснабжение: краны, смесители, давление | Арматура работает, давление достаточное | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Доступ к счетчикам, фильтрам, запорной арматуре | Доступ для осмотра и обслуживания сохранен | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Канализация: слив у раковины | Вода уходит полностью, без застоя | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Канализация: слив у ванны, душа, трапа | Вода не стоит лужей, уходит без задержки | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Канализация: запахи, бульканье, подтекания | Запаха, бульканья и мокрых следов нет | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Санфаянс: крепление унитаза, ванны, раковины | Приборы закреплены жестко, люфтов нет | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Примыкания и герметизация | Швы и примыкания сухие, герметик нанесен аккуратно | ______________________________________________________________________________________________________ |
| □ | Сифоны, переливы, кнопки, инсталляция | Работают корректно, протечек и заеданий нет | ______________________________________________________________________________________________________ |

Примечание: После пролива воды повторно проверьте сифоны, примыкания и зоны под раковиной, ванной и инсталляцией.

# Что измерить дополнительно

| Что измерить | Чем проверить | Что считать нормой |
| --- | --- | --- |
| Плоскость стен | правило 2 м, уровень, лазер | Стена без заметных волн и локальных провалов |
| Вертикаль стен | уровень, лазер | Стена не заваливается, перекос визуально не читается |
| Откосы и коробки | уровень, рулетка | Откосы и коробки без заметного перекоса |
| Плоскость пола | правило 2 м, уровень | Нет заметных локальных перепадов и волн |
| Плиточная облицовка | правило, уровень, простукивание | Швы ровные, ряды не плывут, пустот и качания нет |
| Двери и зазоры | уровень, визуальная проверка | Полотно не цепляет, зазоры ровные |
| Розетки и выводы | рулетка, уровень, индикатор | Точки стоят ровно и на ожидаемых местах |
| Щиток и группы | визуально, включение/отключение | Группы читаются понятно, логика ясна |
| Тяга вентиляции | лист бумаги, наблюдение | Есть устойчивая тяга, нет обратного потока |
| Слив воды | пролив, наблюдение | Вода уходит полностью, без застоя и бульканья |
| Герметичность соединений | осмотр, пролив | Соединения и примыкания остаются сухими |

Важно: скрытые дефекты основания, проблемы внутри конструкций и ошибки в скрытой проводке внешним осмотром не подтверждаются.

# Замечания по помещениям

| Помещение | Что выявлено | Фото / видео | Что требуется |
| --- | --- | --- | --- |
| __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ |
| __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ |
| __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ |
| __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ |
| __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ |
| __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ |
| __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ |
| __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ |
| __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ |

Чек-лист подготовлен для печати и ручного заполнения