ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

по результатам осмотра выполненных ремонтных работ

г. Санкт-Петербург    «14» марта 2026 г.    Время осмотра: с 11:00 до 12:40

Заказчик: Иванов Сергей Андреевич

Подрядчик / представитель Подрядчика: ООО «РемСтройПроект», мастер Петров Алексей Викторович

Объект: квартира по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 18, кв. 47

Основание осмотра: договор подряда № 12/24-Р от «20» января 2026 г.

Сведения о проведении осмотра:

Подрядчик о времени и месте осмотра уведомлен заранее: да

Способ уведомления: электронное письмо от 11.03.2026, сообщение в мессенджере от 11.03.2026

Подрядчик / представитель Подрядчика на осмотр: явился

Замечания и пояснения представителя Подрядчика: часть недостатков признана, по части замечаний указано, что они подлежат дополнительной проверке.

По результатам осмотра выполненных ремонтных работ выявлены следующие недостатки:

| № | Помещение / участок | Вид работ / элемент | Описание недостатка | Чем подтверждается | Что требуется устранить | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая комната, стена справа от оконного проема | Штукатурные и шпаклевочные работы | Выявлена неровность отделочной поверхности. При проверке двухметровым правилом определяется зазор до 6 мм на вертикальном участке стены. | Визуальный осмотр, проверка правилом, фото № 1-2 | Выполнить выравнивание поверхности стены с последующей подготовкой под окраску | 28.03.2026 |
| 2 | Жилая комната, участок пола у выхода на лоджию | Устройство напольного покрытия | При передвижении по покрытию ощущается локальная подвижность ламинированного пола, наблюдается скрип на участке ориентировочной площадью 1,2 кв. м. | Осмотр, проверка при проходе, видео № 1, фото № 3 | Установить причину подвижности покрытия, устранить дефект основания и восстановить участок пола | 28.03.2026 |
| 3 | Кухня, фартук в зоне мойки | Облицовка плиткой | Выявлены перепады между смежными плитками до 2 мм, неравномерная ширина межплиточных швов, локальные неровности облицовки. | Визуальный осмотр, проверка правилом, фото № 4-5 | Выполнить корректировку облицовки либо заменить плитки на участке с нарушениями | 28.03.2026 |
| 4 | Санузел, зона примыкания ванны к стене | Герметизация примыканий | Выявлены разрывы и неплотности герметизирующего шва, имеются участки неполного заполнения примыкания. | Визуальный осмотр, фото № 6-7 | Удалить дефектный герметик и выполнить герметизацию примыкания заново | 21.03.2026 |
| 5 | Санузел, дверной блок | Установка межкомнатной двери | Дверной блок установлен с перекосом; зазоры между полотном и коробкой неравномерны, при закрывании требуется дополнительное усилие. | Визуальный осмотр, проверка уровня, фото № 8-9 | Выполнить регулировку или переустановку дверного блока с обеспечением равномерных зазоров | 28.03.2026 |
| 6 | Кухня, под мойкой | Сантехнические работы | В зоне соединения сифона с выпуском выявлены следы протечки и следы увлажнения на нижней поверхности тумбы. | Визуальный осмотр, фото № 10-11 | Устранить протечку соединения, проверить герметичность узла после устранения | 21.03.2026 |
| 7 | Коридор, потолок у входной двери | Малярные работы | Выявлены локальные непрокрасы и следы неравномерного нанесения краски, различимые при обычном освещении. | Визуальный осмотр, фото № 12 | Выполнить подготовку участка и повторную окраску потолка | 21.03.2026 |

Дополнительные пояснения:

1. Осмотр проводился без вскрытия конструкций и без демонтажа отделочных слоев.

2. Выводы настоящего акта относятся к видимым недостаткам и тем признакам, которые установлены в ходе визуального осмотра и простых проверочных действий.

3. По участку пола в жилой комнате для окончательного вывода о состоянии основания может потребоваться дополнительная проверка после частичного вскрытия покрытия.

Фото- и видеофиксация:

Фото / видео приложены: да

Фото № 1-2 относятся к п. 1; фото № 3 относится к п. 2; фото № 4-5 относятся к п. 3.

Фото № 6-7 относятся к п. 4; фото № 8-9 относятся к п. 5; фото № 10-11 относятся к п. 6; фото № 12 относится к п. 7.

Видео № 1 относится к п. 2.

Приложения:

1. Фотофиксация на 6 л.

2. Ведомость замеров на 2 л.

3. Копия уведомления Подрядчика о проведении осмотра на 1 л.

4. Копия договора подряда № 12/24-Р от 20.01.2026 на 4 л.

Позиция Подрядчика по выявленным недостаткам:

частично согласен

Срок для устранения недостатков:

до «28» марта 2026 г.

Настоящий дефектный акт составлен для фиксации выявленных недостатков выполненных ремонтных работ и может использоваться как приложение к претензии, акту осмотра, акту приёмки, заключению специалиста и иным документам по спору.

| Заказчик: | Подрядчик / представитель Подрядчика: |
| --- | --- |
| ___________________ /Иванов С.А./ | ___________________ /Петров А.В./ |