Чек-лист по приёмке коттеджа

Для осмотра, фотофиксации и печати

| Адрес объекта ____________________________________________ | Дата осмотра ____________________________________________ | Заказчик ____________________________________________ | Подрядчик ____________________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Контакты ____________________________________________ | Дом / секция ____________________________________________ | Осматривал ____________________________________________ | Итог □ без замечаний □ с замечаниями |

| Как пользоваться • □ — проверить / отметить замечание • В графе «Пометки» фиксируйте дефект коротко и по месту • Если замечание спорное, делайте фото общего вида и крупный план | Что взять с собой • проект / договор / акт осмотра • рулетка / уровень / правило 2 м • фонарик • зарядку или тестер розеток • лампочку • чек-лист / блокнот / ручку • смартфон с камерой • тепловизор / влагомер / металлодетектор • угольник или цифровой угломер • молоток Шмидта |
| --- | --- |

Документы и комплект передаваемых материалов

| ✓ | Что проверить | Норма / признак | Пометки |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | договор подряда и все приложения к нему | Документы переданы в полном объёме и читаемы | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | проект, рабочие чертежи или комплект ключевых узлов | Есть база для сопоставления факта с договором и решением | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | спецификации на окна, кровлю, инженерное оборудование, отделочные материалы | Номенклатура и характеристики понятны | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | акты скрытых работ, если подрядчик их оформлял | По скрытым этапам есть подтверждающие материалы | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | исполнительные схемы по электрике, отоплению, водоснабжению, канализации | Понятно, как искать и проверять скрытые узлы | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | паспорта, инструкции и гарантии на котёл, насосы, автоматику, окна, вентиляцию | Оборудование передано с комплектом документов | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | переписка и согласованные изменения по ходу строительства | Изменения фиксированы, а не остаются устными | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | перечень фактически выполненных работ и передаваемого оборудования | Состав передачи ясен | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Что должно насторожить |  |  |  |
| □ | проект отсутствует полностью | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | часть решений на объекте не совпадает с договором или спецификацией | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | подрядчик ссылается на «аналог», но не показывает, что именно заменил | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | по скрытым работам нет ни актов, ни фото, ни схем | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | состав передаваемого оборудования неясен | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

Общая готовность дома к приёмке

| ✓ | Что проверить | Норма / признак | Пометки |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | объект действительно завершён, а не «почти готов» | Дом передают как законченный объект | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | нет недоделанных откосов, незакрытых примыканий, временных решений | Ключевые узлы доведены до готового состояния | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | не осталось следов локального ремонта перед приёмкой | Нет признаков маскировки дефектов | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | нет явных перекосов, недособранных узлов, временных подключений | Система собрана целиком, а не частями | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | есть доступ ко всем ключевым помещениям и техническим зонам | Осмотр можно провести полноценно | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | открыты чердак, техподполье, котельная, щитовая, ревизии | Скрытые и технические зоны доступны | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Что должно насторожить |  |  |  |
| □ | подрядчик просит «принять сейчас, а мелочи доделать потом» | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | часть оборудования смонтирована, но не запущена | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | доступ к отдельным узлам закрыт или отложен «на потом» | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | замечания предлагают обсуждать устно, без фиксации | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

Участок, отмостка, водоотвод, наружный контур

| ✓ | Что проверить | Норма / признак | Пометки |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | есть понятный отвод воды от дома | Вода уходит от дома, а не к фундаменту | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | не уходит ли вода к фундаменту | Нет риска подмыва цоколя и основания | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | отмостка целая, без трещин, просадок и отслоений | Отмостка не даёт обратных уклонов и провалов | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | нет переувлажнённых участков рядом с цоколем | У основания нет мокрых зон и промоин | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | водостоки и выпуск воды организованы логично | Вода отводится в безопасную зону | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | вода с крыши не сливается впритык к дому | Нет прямого сброса под дом или отмостку | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Что должно насторожить |  |  |  |
| □ | вода явно пойдёт к цоколю или под отмостку | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | у дома уже есть мокрые зоны, промоины, следы подмыва | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | отмостка сделана с обратным уклоном или с локальными провалами | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | водостоки установлены формально, но не решают задачу отвода воды | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

Фасады, цоколь, общая геометрия и наружные примыкания

| ✓ | Что проверить | Норма / признак | Пометки |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | нет заметных перекосов по фасаду | Геометрия не читается как заваленная или сломанная | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | стыки материалов выполнены ровно | Швы и переходы выглядят логично и аккуратно | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | нет трещин у проёмов, по цоколю, по отделке | Фасад не показывает ранних признаков деформации | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | нет локальной подкраски, подмазки, следов переделки | Нет признаков маскировки проблемных мест | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | примыкания фасада к окнам, дверям, кровле, цоколю выполнены аккуратно | Узлы собраны завершённо | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | нет зазоров, незавершённых швов, мест возможного затекания воды | Наружный контур закрыт от влаги | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Что должно насторожить |  |  |  |
| □ | разные участки фасада выглядят как будто делались в разное время | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | примыкания «дотянуты» герметиком вместо нормального узла | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | есть сетка трещин или локальные разрывы у проёмов | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | цоколь и нижняя зона фасада уже имеют следы намокания | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

Окна, двери и узлы примыкания

| ✓ | Что проверить | Норма / признак | Пометки |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | створки открываются и закрываются без усилия | Ход ровный, без перекоса и заеданий | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | нет задеваний, перекосов, люфта | Геометрия блока читается нормально | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | стеклопакеты без трещин, сколов, царапин, запотевания внутри камеры | Видимых повреждений и брака нет | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | зазоры по периметру выглядят равномерно | Блок установлен без явного перекоса | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | откосы и подоконные зоны собраны аккуратно | Примыкания завершены и не раскрываются | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | отливы установлены без явных щелей и спорных примыканий | Узел отводит воду без зазоров | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | нет продувания, щелей, открытой монтажной пены | Монтажный шов закрыт и не раскрыт наружу | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | у дверей нет перекоса, самопроизвольного открытия или закрытия | Полотно и коробка работают стабильно | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Что должно насторожить |  |  |  |
| □ | открытая пена | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | щель между рамой и отделкой | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | холодные откосы | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | следы влаги в нижних углах | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | сквозняк по низу рамы | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | неясно, как защищён монтажный шов снаружи и изнутри | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

Кровля

| ✓ | Что проверить | Норма / признак | Пометки |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | геометрия скатов | Скаты читаются ровно, без провалов и заломов | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | состояние покрытия | Нет повреждений, хаотичных подрезок и спорных доборов | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | карнизы, конёк, ендовы | Ключевые узлы собраны завершённо | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | примыкания к стенам, трубам, выходам | Узлы закрыты без явных щелей и подмазок | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | проходки и места изменения формы кровли | Нет слабых мест по герметизации и сборке | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | водосточная система | Вода отводится организованно | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | наличие и состояние снегозадержания, если предусмотрено | Элементы установлены и не выглядят случайными | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | нет следов намокания изнутри | Чердак и подкровельная зона сухие | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | нет влажного утеплителя, потемнений, подтёков | Скрытые признаки протечки не читаются | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | организована вентиляция подкровельного пространства | Есть работающий путь удаления влаги | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Что должно насторожить |  |  |  |
| □ | застой воды там, где её быть не должно | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | мятые элементы, кривые подрезки, хаотичный крепёж | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | примыкания решены в основном герметиком | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | в чердаке видны влажные пятна, сырость, намокший утеплитель | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | наружная кровля новая, а внутренние признаки уже спорные | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

Вентиляция

| ✓ | Что проверить | Норма / признак | Пометки |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | есть вытяжка в санузлах, кухне, технических помещениях | Каналы и решётки присутствуют по назначению | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | понятен источник притока воздуха | Вентиляция не живёт без притока «из ниоткуда» | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | вентиляционные каналы работают | Есть тяга без явного обратного потока | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | нет духоты, затхлого запаха, повышенной влажности | Воздух в доме не застаивается | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | окна не запотевают слишком быстро | Режим воздухообмена не выглядит сорванным | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | есть вентиляция в котельной | Техпомещение не остаётся без воздухообмена | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | в чердаке и технических зонах нет сырости и конденсата | Нет признаков влагонакопления | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Что должно насторожить |  |  |  |
| □ | тяга слабая или нестабильная | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | окна закрыли герметично, а приток не обеспечили | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | подрядчик предлагает решать вопрос «потом поставим вентиляторы» | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | запотевание окон уже есть, а объяснение сводится только к «это новые окна» | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | в котельной и санузлах воздух застаивается | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

Электрика

| ✓ | Что проверить | Норма / признак | Пометки |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | щит собран аккуратно и доступен для обслуживания | Есть доступ к аппаратам и логике схемы | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | автоматы подписаны понятно | Маркировка читается без догадок | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | группы читаются без догадок | Понятно, что и где отключается | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | выделены ключевые линии: кухня, санузлы, котельная, насосы, тёплые полы, наружное освещение, мощные потребители | Линии разделены по логике эксплуатации | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | нет временных подключений | Схема не выглядит недособранной | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | логика групп соответствует реальному дому | Один автомат не отключает полдома без причины | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | при отключении автомата не пропадают несвязанные зоны | Группы не перемешаны | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | работают розетки, выключатели, освещение | Точки питания и управления живые | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | нет повреждений изоляции, открытых соединений, временных скруток | Монтаж в доступных местах аккуратный | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | есть схема или понятное описание разводки | Скрытые линии можно идентифицировать | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Что должно насторожить |  |  |  |
| □ | щит без маркировки | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | один автомат отключает слишком много разных помещений и устройств | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | часть линий подрядчик обещает «доделать при наладке» | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | оборудование подключено, но самостоятельные линии не выделены | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | заказчику не передают понятную схему электрики | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

Водоснабжение и канализация

| ✓ | Что проверить | Норма / признак | Пометки |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | есть давление в системе | Система подаёт воду без срывов | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | работают все точки водоразбора | Краны, смесители и выводы функционируют | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | нет подтеканий в коллекторных и подводках | Узлы остаются сухими | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | соединения доступны для осмотра и обслуживания | Критические места не зашиты без доступа | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | понятно, где какие краны и ветки | Коллекторы и ветви читаются по назначению | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | канализация работает без запаха и обратных эффектов | Нет бульканья и обратного потока | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | вода уходит без явных задержек | Слив идёт без застоя | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | есть доступ к ревизиям | Сеть можно обслуживать | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | бойлер, система водоочистки, насосы подключены аккуратно и понятно | Техузлы собраны без временных решений | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Что должно насторожить |  |  |  |
| □ | коллекторная собрана тесно, без маркировки и доступа | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | есть следы влаги, потёки, запотевание соединений | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | канализация шумит, пахнет, работает с задержкой | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | часть трасс зашита, а схем или фото монтажа нет | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | наружные точки воды и технические узлы собраны «на скорую руку» | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

Отопление и тёплые полы

| ✓ | Что проверить | Норма / признак | Пометки |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | состав системы соответствует обещанному | Оборудование и контуры совпадают с передачей | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | есть доступ к коллекторам, насосным группам, арматуре | Ключевые узлы доступны для контроля и обслуживания | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | понятно, где какой контур и как он регулируется | Система не выглядит «чёрным ящиком» | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | нет подтеканий | Соединения и оборудование сухие | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | система держит давление | Нет признаков нестабильной работы по контурам | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | радиаторы и контуры тёплого пола вообще запущены | Работоспособность показана, а не обещана | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | автоматика работает и понятна заказчику | Управление передано не формально | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | заказчику объяснили, как управлять системой | Есть понятный порядок эксплуатации | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Что должно насторожить |  |  |  |
| □ | отопление смонтировано, но не доведено до рабочего режима | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | непонятно, какие помещения сидят на каких контурах | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | тёплые полы «есть по проекту», но фактически ничего не показано | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | подрядчик предлагает принять систему до наладки | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | летом обещают, что «зимой всё будет нормально», но без нормальной демонстрации текущего состояния | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

Котельная

| ✓ | Что проверить | Норма / признак | Пометки |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | доступ к котлу, насосам, фильтрам, группе безопасности, арматуре | Узлы доступны для обслуживания | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | понятность схемы подключения | Система читается без догадок | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | наличие паспортов, инструкций, гарантийных документов | Оборудование передаётся с комплектом бумаг | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | завершённость автоматики и режимов | Котельная не выглядит недонастроенной | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | возможность обслуживания оборудования без разборки половины узла | Компоновка не мешает эксплуатации | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | отсутствие временных решений, спорных переходов, неаккуратной обвязки | Узел собран как постоянный, а не временный | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | заказчику объяснили порядок эксплуатации | Передача не сводится к «всё включено само» | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Что должно насторожить |  |  |  |
| □ | котельная выглядит собранной, но по факту не настроена | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | часть режимов не показана | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | узлы собраны слишком тесно | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | документы на оборудование переданы не полностью | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | подрядчик просит принять систему до завершения наладки | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

Внутренние помещения и отделка как источник признаков скрытых проблем

| ✓ | Что проверить | Норма / признак | Пометки |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | нет мокрых пятен, разводов, следов подсушки | Нет явных признаков скрытого увлажнения | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | нет трещин у окон, дверей, по углам, у примыканий | Узлы не показывают ранних деформаций | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | нет локальных вздутий, отслоений, перекосов | Отделка не выдаёт проблемное основание | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | нет признаков промерзания, сырости, плесени | Тепловой и влажностный режим не сорван | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | двери и окна не перекашивает | Геометрия помещения и проёмов стабильна | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | полы не дают заметных перепадов, скрипов, спорных участков | Основание не читается проблемным | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Что должно насторожить |  |  |  |
| □ | дефекты локально замаскированы перед сдачей | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | повторяются одни и те же проблемы в нескольких помещениях | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | подрядчик называет всё «косметикой», хотя признаки указывают на узел | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

Что обязательно зафиксировать при выявлении замечаний

| ✓ | Что проверить | Норма / признак | Пометки |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | помещение или точное место | Привязка к месту конкретная | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | узел, к которому относится проблема | Понятно, что именно спорно | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | в чём выражается недостаток | Описание предметное, а не оценочное | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | при каких условиях он выявлен | Есть контекст выявления | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | фото общим планом | Понятно расположение дефекта | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | фото средним планом | Видна зона и узел | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | фото крупным планом | Виден сам недостаток | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | внесено ли замечание в акт или отдельный перечень | Фиксация оформлена письменно | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | направлен ли подрядчику перечень замечаний письменно | У подрядчика есть подтверждённое уведомление | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Что должно насторожить |  |  |  |
| □ | «сделано некачественно» | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | «надо переделать» | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | «дом не нравится» | Тревожный признак | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

Когда не стоит спешить с подписанием акта

| ✓ | Что проверить | Норма / признак | Пометки |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | нет проекта, схем и ключевых документов | Осмотр опирается на неполный комплект передачи | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | часть инженерки не запущена | Работоспособность не показана | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | подрядчик просит принять дом до наладки систем | Передают обещание, а не готовый узел | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | замечания предлагают не вносить письменно | Фиксацию пытаются свести к устному разговору | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | есть спорные признаки по кровле, окнам, вентиляции или инженерке | Риск системного дефекта уже читается | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | доступ к важным узлам не предоставлен | Проверка остаётся неполной | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | часть решений на объекте не совпадает с договором и спецификацией | Есть расхождение между обещанным и фактом | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| □ | по скрытым работам нет ни документов, ни подтверждающих материалов | Скрытые решения остаются без доказательной базы | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

Что можно проверить самому, а что требует дополнительной проверки

| Что оценивать | Можно проверить самому | Что часто требует доп. проверки |
| --- | --- | --- |
| узлы и примыкания | явные щели, перекосы, продувание, подтёки | состав закрытого узла и точная причина дефекта |
| инженерные сети | доступ к узлам, маркировка, признаки незавершённости | скрытая разводка, параметры работы и скрытые соединения |
| кровля | видимые дефекты, примыкания, следы намокания в чердаке | состояние скрытых слоёв и основания |
| влажность, промерзание, конденсат | симптомы: сырость, пятна, холодные зоны, запотевание | точная причина и границы повреждения |
| документы и комплект передачи | отсутствие проекта, схем, актов, паспортов | оценка последствий расхождений и стоимость устранения |

Что измерить дополнительно

| Что измерить | Чем проверить | Что считать нормой / ориентиром |
| --- | --- | --- |
| плоскость стен и фасадных участков | правило 2 м, уровень, лазер | нет заметных волн, провалов и читаемого перекоса |
| вертикаль стен, откосов, коробок | уровень, лазер, рулетка | завал и перекос визуально не читаются |
| плоскость пола и локальные перепады | правило 2 м, уровень | нет заметных волн и провалов |
| окна, двери, зазоры и примыкания | уровень, рулетка, фонарь | зазоры равномерные, узлы не раскрываются |
| тяга вентиляции | лист бумаги, наблюдение, режимы с окном/без окна | есть устойчивая тяга, нет обратного потока |
| розетки, группы, логика щита | зарядка, тестер, включение/отключение | точки работают, логика групп понятна |
| герметичность водяных узлов и слив | осмотр, пролив, наблюдение | соединения и примыкания остаются сухими |
| влажность древесины и спорных зон, если есть прибор | влагомер | нет аномально влажных участков для текущего состояния дома |
| утечки тепла и холодные зоны, если есть прибор | тепловизор | нет локальных переохлаждённых участков без объяснимой причины |

Важно: скрытые дефекты основания, проблемы внутри конструкций и ошибки в скрытой проводке внешним осмотром не подтверждаются. Если узел закрыт отделкой, а документов нет, вывод по нему может быть ограниченным.

Замечания по зонам / помещениям

| Помещение / зона | Что выявлено | Фото / видео | Что требуется |
| --- | --- | --- | --- |
| ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________________________ |

Чек-лист подготовлен для печати и ручного заполнения